附件一：

神经外科手术器械技术参数

包一：显微脑血管吻合手术器械包（6把）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镊 | ①直型柄，总长度160mm左右； ②材质为高级医用不锈钢； ③夹持面为平台型，夹持面长度7mm左右。夹持面有渗透式钨合金镀层，可以防滑，增加摩擦力； ④内侧面有定位针和定位孔，防止夹持面出现剪切力； ⑤可以夹持10-0的缝线进行打结。 | 2把 |
| 2 | 显微针持 | ①直型柄，总长度160mm左右； ②材质为高级医用不锈钢； ③夹持面为上翘弯型，夹持面有渗透式钨合金镀层，可以防滑，增加摩擦力； ④可以夹持10-0的缝线，可以夹持直径1.0mm血管吻合所需的缝针； ⑤直柄外侧有防滑密纹压花。 | 1把 |
| 3 | 显微剪 | ①直型柄，总长度160mm左右； ②材质为高级医用不锈钢，锋利度高； ③剪刀片呈侧弯，月牙形，上下两个刀片行成弧形剪切口，视野更开阔； ④可以实现切片式切割，非传统碾压式切割； ⑤压力弹簧片位于器械柄尾端，提醒术者此为精密器械。 | 1把 |
| 4 | 显微针持 | ①枪状柄，总长度195mm左右，工作长度90mm左右； ②材质为高级医用不锈钢； ③夹持面为上翘45°，弯型，夹持面有渗透式钨合金镀层，可以防滑，增加摩擦力； ④可以夹持10-0的缝线，可以夹持直径1.0mm血管吻合所需的缝针； ⑤枪状柄外侧有防滑密纹压花。 | 1把 |
| 5 | 显微镊 | ①枪状柄，总长度215mm左右，工作长度110mm左右； ②材质为高级医用不锈钢； ③夹持面为弧型平台面，夹持面长度10mm左右，夹持面有渗透式钨合金镀层，可以防滑，增加摩擦力； ④内侧面有定位针和定位孔，防止夹持面出现剪切力； ⑤可以夹持10-0的缝线进行打结。 | 1把 |

包二：显微器械包（4把）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管钳 | 角弯，1*2齿，60°；杆弯，120mm。 | 1把 |
| 2 | 组织剪 | 长度18cm左右；角弯50°。 | 1把 |
| 3 | 颈动脉钳（小号） | 咬口成4毫米环左右，长度171毫米左右。 | 1把 |
| 4 | 颈动脉钳（大号） | 咬口成6毫米环左右，长度181毫米左右。 | 1把 |

包三：经鼻颅底钳（4把）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经鼻颅底钳 | 总长度31cm左右，枪状设计，工作长度14cm左右，持笔式使用，钳尖斜向15°，单开，镊尖宽度0.7mm左右，不粘连镊尖材料，带冲洗；配专用消毒盒1个，长4.5米左右的双极电凝导线1条。 | 1把 |
| 2 | 经鼻颅底钳 | 总长度31cm，枪状设计，工作长度14cm，持笔式使用，钳尖斜向15°，单开，镊尖宽度0.7mm，带冲洗；配专用消毒盒1个，长4.5米左右的双极电凝导线1条。 | 1把 |
| 3 | 经鼻颅底钳 | 总长度31cm，枪状设计，工作长度14cm，持笔式使用，钳尖斜向15°，单开，镊尖宽度1.5mm，带冲洗；配专用消毒盒1个，长4.5米左右的双极电凝导线1条。 | 1把 |
| 4 | 经鼻颅底钳 | 总长度31cm，枪状设计，工作长度14cm，持笔式使用，钳尖斜向45°，单开，镊尖宽度0.7mm，带冲洗；配专用消毒盒1个，长4.5米左右的双极电凝导线1条。 | 1把 |

包四：显微剪刀（2把）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微剪刀 | 形状刺刀状，显微剪刃口是直型，杆长120mm左右，总长度245mm左右, 剪刀手柄有颜色标记识别 | 2把 |