- 采购需求清单：

| 序号 | 采购设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8口千兆交换机 | 3 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 2 |

- 参数要求

- 8口千兆交换机参数要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥27Mpps |
| 端口 | - 8个千兆电口，4个千兆SFP（含单模模块） |
| POE | 支持802.3at POE+功能 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP表项≥2K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持Smart link |
|  | 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng路由协议 |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能 |
| 可靠性 | 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |

- 24口千兆交换机参数要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥50Mpps |
| 端口类型 | - 24个千兆电口，4个万兆SFP（含单模模块） |
| POE | 支持802.3at POE+功能 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP表项≥2K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持Smart link |
|  | 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng路由协议 |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥4K |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 |
|  | 支持CPU保护功能 |
|  | 支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能 |
| 可靠性 | 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

- 服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。